福建省立医院生物安全检查表

实验室名称：                                    地点：                           实验室负责人：

| 管理分类 | 检查内容 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构管理 | 生物安全组织机构与管理 |  |  |
|  | 单位有组成合理的生物安全委员会、单位法人为生物安全的法定责任人、有具体的职能部门主管单位生物安全管理工作 |  | 有成立文件 有会议记录 |
|  | 实验室负责人为生物安全第一责任人 |  | 有任命文件 现场询问职责 |
|  | 有生物安全手册（SOP）并且现行有效 |  | 有生物安全手册 安全手册现行有效 |
|  | 有生物安全培训制度及培训记录 |  | 有培训制度文件 有培训记录 |
|  | 机构定期对各实验室生物安全情况进行检查 |  | 有检查记录 有检查报告 |
|  | 有危害评估体系及规范的危害评估书面材料，包括检测项目生物因子的危害程度评估、确定相应的生物安全防护水平等级等，并且风险评估报告已得到单位生物安全委员会批准 |  | 有评估资料 内容完整 有批文 |
| 实验室 管理 实验室 管理 实验室 管理 实验室 管理 实验室 管理 实验室 管理 | 1.人员管理 |  |  |
|  | 实验室生物安全第一责任人及实验室生物安全员（检验科每个专业至少设一名生物安全员）需持证上岗 |  | 查看上岗证 |
|  | 实验室从事相关实验活动需接受生物安全培训，每年至少接受一次培训 |  | 有培训内容记录 有培训人员签名 |
|  | 培训对象是否全面（应包括实验室管理人员、技术人员、样本运输人员、废弃物处置人员、仪器设备维修人员等） |  | 每一类型人员已接受培训 |
|  | 培训内容是否全面（实验室生物安全的基本知识、基本操作、应急处置预案、化学和放射安全、生物危害和传染预防、应急救护等） |  | 有每一大类内容 |
|  | 建立实验室人员的健康档案(包括体检、接种、预防服药等) |  | 有健康体检档案 档案全面完整 |
|  | 2.实验室设施 |  |  |
|  | 实验室主入口有自动关闭系统、门上张贴规范的警示语提示、 生物危害标志 |  | 有门禁系统 标志规范 |
|  | 实验室有人员有准入规定，只有得到授权的人员方可进入 |  | 有“准入规定” 有授权签单 |
|  | BSL-2实验室门为自动关闭的门(有可视窗且带锁)，所有门保持关闭 |  | 门符合要求 门保持关闭状态 |
|  | 实验室污染区、清洁区分区明确，且布局、走向合理 |  | 实验室分区明确 布局、走向符合从清洁区到缓冲区再到污染区 |
|  | 实验室靠近出口处设洗手池，龙头开关为非接触式 |  | 洗手池设在实验室靠近出口处 |
|  | 实验室内有洗眼设施并且方便使用 |  | 有洗眼设施、方便使用 |
|  | 有安全淋浴设施并且方便使用 |  | 有淋浴设施 |
|  | 实验室有可供实验人员更衣的空间 |  | 有更衣的空间 |
|  | 实验室有通风和换风系统 |  | 有通风和换风系统 |
|  | 实验室有控制昆虫和啮齿动物进入的设置和措施 |  | 有相关设置和措施 |
|  | 实验室有应急照明装置 |  | 有应急照明装置 |
|  | 实验室有紧急出口标识 |  | 有紧急出口标识 |
|  | 实验台面防水，能耐酸、碱、有机溶剂和耐热 |  | 实验台面符合要求 |
|  | 设备 |  |  |
|  | 实验室有高压灭菌器并符合实验室工作量需求 |  | 有高压灭菌器 符合工作量需求 |
|  | 高压灭菌器操作人员持证上岗 |  | 操作持证上岗 |
|  | 高压灭菌器合格及性能检测报告 |  | 有合格证书 有性能检测报告 |
|  | 高压灭菌器定期检查灭菌效果制度和检测记录 |  | 有检查灭菌效果制度 得 有检测记录 |
|  | 实验室按操作需求安装生物安全柜 |  | 现场查看相关区域有无生物安全柜（至少在微生物接种等操作处、PCR核酸提取处及标本离心开盖操作处） |
|  | 微生物标本接种和产生气溶胶操作需在生物安全柜（BSC）内 |  | 现场查看，每一处操作正确 |
|  | 生物安全柜的放置和类型符合安全工作所要求的风险防护级别 |  | 放置正确 类型符合 |
|  | 生物安全柜需每年进行认证 |  | 有认证证书 |
|  | 生物安全柜内不能使用明火 |  | 生物安全柜内有电子灭菌器或使用一次性接种环、一次性接种针 按要求操作 |
|  | 实验室安装紫外灯并符合要求（离操作台面高度60—90cm） |  | 装紫外灯 符合要求 |
|  | 个体防护装备 |  |  |
|  | 实验室对个人防护装备的选择、使用、维护有明确的书面规定和使用指导 |  | 有书面规定和使用指导文件资料 |
|  | 备有足够个体防护装备（乳胶手套、口罩、帽子、隔离衣、护目镜等） |  | 有个体防护装备物品，有一样 |
|  | 实验操作者应穿专用工作服、戴手套 |  | 穿专用工作服 戴手套 |
|  | 不穿实验外套、隔离衣、工作服、手套和其他个体防护服离开实验室 |  | 随机观察无穿实验外套等外出现象 |
|  | 一次性防护用品包括手套和工作服等不得清洗和再次使用 |  | 一次性用品的处理符合要求 |
|  | 实验室防护服与日常服装分开存放 |  | 分开存放 |
|  | 实验室人员熟悉正确洗手的步骤 |  | 抽查工作人员洗手正确 |
|  | 废弃物处理 |  |  |
|  | 实验室内有废弃物处理程序并符合国家和地方的相关要求 |  | 有废弃物处理程序文件 |
|  | 生物废弃物在从实验室取走之前，应使其达到生物学安全要求：微生物检验应高压灭菌、血液等检验样品提倡高压、废液应无害化排放 |  | 现场查看废弃物高压灭菌或其它被承认的技术，微生物样品不高压不得分，废液未无害化 |
|  | 未高压的生物废弃物应置于专用的硬盒外包装容器内并有记录 |  | 现场无专用容器 交接有记录 |
|  | 利器（包括针头、小刀、金属和玻璃等）应直接弃置于锐器盒中 |  | 现场查看锐器盒 |
|  | 地面上没有丢弃的感染性废弃物(如污染棉球、棉签、输液贴等) |  | 现场查看 |
|  | 不允许积存垃圾和实验室废弃物 |  | 现场查看 |
|  | 正确配制、使用和监测消毒剂 |  | 正确配制、使用 监测消毒剂效果 |
|  | 针对危害因子的应急预案和演练 |  |  |
|  | 建立意外事件应急处置系统和预案 |  | 有文件 现行有效 |
|  | 意外事件应急预案每年培训或演练 |  | 有培训 有演练记录 |
|  | 实验室内有紧急撤离路线图且合理 |  | 有紧急撤离路线图 紧急撤离路线合理 |
|  | 实验操作 |  |  |
|  | 食品或与实验无关的个人物品储存在实验室外 |  | 无个人物品储存 |
|  | 实验用微波炉不得用于处理食品，仅供 实验使用 |  | 微波炉仅供实验使用 |
|  | 实验室冰箱不得存放食物和个人物品 |  | 冰箱无食品 |
|  | 实验室内不能进食、饮水、吸烟和/或化妆 |  | 无进食、饮水、吸烟和/或化妆 |
|  | 禁止用嘴吸液 |  | 无用嘴吸液现象 |
|  | 生物样本采集符合国家有关规定和技术标准 |  | 样本采集手册 样本采集操作 |
|  | 样本采集有完整的记录（来源、时间、采集人等） |  | 查看样本申请单 |
|  | 样本运送符合生物安全防护要求 |  | 样本运送工具符合要求 运送方式正确 |
|  | 临床实验室不得从事高致病性病原微生物相关实验活动 |  | 现场观察， |
|  | 高致病的血液等标本（如艾滋、梅毒）按规定保管和销毁 |  | 高致病的血液等标本的保管和销毁 |
|  | 二级以上致病因子标本等不得运离实验室，如特殊需要应按照核准的运输规定采用核准的容器将感染性标本运出实验室 |  | 现场观察操作（违规操作一次不得分） |
|  | 实验室保存菌（毒）种和生物样本符合国家相关规定 |  | 有保藏菌（毒）种和生物样本的文件 |
|  | 实验室指定专人负责菌（毒）种的保存，双人双锁，并建立名录清单 |  | 双人双锁 有名录清单 |
|  | 实验室建立菌（毒）种和生物样本的销毁制度，并有记录 |  | 有销毁制度 有销毁记录 |
|  | 明确规定实验范围，不从事超范围实验活动 |  | 实验活动符合生物安全等级 |
|  | 检测报告单的生物无害化措施 |  | 有生物无害化措施 |

总得分：

生物安全检查员签字：                             完成检查日期：