建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：省立医院9号楼卫生间改造室内装饰工程

- 工程概况 1.建设地点： 福建省立医院 。 2.工程专业： 建筑工程 。 3.合同工期： 无 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：室内地面、墙面拆除，地面、墙面、天棚装修，卫生洁具、照明灯具、排气通风、给排水及电气管路改造；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积： 80平方米 。 - 层数： 六层 ，檐口高度： 无 。 - 结构质式： 无 。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况：墙面、地面块料面层、天棚集成吊顶。 - 混凝土情况：现场搅拌。 - 编制范围 按照福建筑巢装饰工程有限公司设计的省立医院9号楼卫生间改造室内装饰工程图纸，专业范围包括 拆除以及室内装饰以及其配套安装工程 ，具体如下： 1. 拆除工程 ； 2. 装饰工程； 3. 电气工程（含灯具、开关、插座、排气扇安装及管线敷设）； 4.给排水工程(含洁具安装、给排水管路敷设)。 - 编制依据 1.图纸：福建筑巢装饰工程有限公司设计的省立医院9号楼卫生间改造室内装饰工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则；《市政工程计量规范》（GB500857-2013）福建省实施细则。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件（截止2021年5月11日以前） 。其中，暂列金额： 14698元 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人参考的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程：未考虑。 2.桩基工程：未考虑，实际不同不予调整。 3.混凝土模板及支架：扣件式钢管胶合板模板，实际不同不予调整。 4.脚手架： 已考虑扣件式钢管脚手架，实际不同不予调整。 5.施工排水、降水： 未考虑，实际不同不予调整 。 6.垂直运输：二至五层采用电梯运输、五层至六层采用人工搬运，实际不同不予调整。 7.大型机械设备进出场及安拆费： 未考虑，实际不同不予调整 ；大型机械设备基础：未考虑 ；大型机械设备检测：未考虑。 8.基坑支护工程拆除：未考虑，实际不同不予调整。 9.材料二次搬运： 未考虑，实际不同不予调整。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明 - 根据业主来函，本工程因改造类项目拆除过程中及以后的情况不可预知，故支列暂列金为总造价的5%用于现场签证以及设计变更； - 经询业主及设计单位，原建筑已有电梯至五楼，只需计取五层至六层的垂直运输费； - 经询设计单位，拆除门窗，均为木门、木窗。新装门为木纹漆钢制门，新窗为铝合金窗。 - 6楼外墙漆，设计做法不详，本次编制暂按刷两遍乳胶漆计入，结算时按实调整； - 各层门槛石，设计做法不详，本次编制暂按300*300防滑砖计入，结算时按实调整。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无 。